DID

使 用 说 明 书

一年保修 终身维护

产品规格：

电机型号：

安装日期：

上海帝艾帝节能科技有限公司

重要启示

在使用该工业滑升门前，请仔细阅读本说明书，密切注意下文中所有的警告和重要的安全提示。

工 作 原 理

该门的开关是通过门板在轨道中的运行而实现的，门板通过滚轮及滚轮支架与轨道相连并在其中运行。门的平衡由扭簧平衡系统实现，扭簧的扭力可以平衡门的整体重量。门在关闭时扭簧的扭力最大。

目

该门可配有电动控制系统，该控制系统通过转动平衡轴控制门的开关。该控制系统可单独安装，也有自己的使用说明书。电动操作参见本说明书

注  意！

当有人在门下面时切勿操作，若门被卡住，勿用力撬门，应请专人维修。防止儿童操作门以免引起伤害。

电 动 操 作

开门：

打开电源开关，通电6秒后轻按一下控制键，门体自行开启；

控制箱

关门：

门体需要关闭时，轻按一下控制键，门体自行关闭。

急停开关

STOP

停

急停：

如遇紧急情况，必须使门停止使用时，按下急停键；需要重新启动时，顺时针旋开急停键，其他功能自动恢复；

手 动 操 作

手动门：

用提升把手启动门体做上下开关的运行，关闭后用手动锁锁住门体。

注  意！

电动门的手动开启是作为停电时应急开门所设计的，不能作为日常的常用的开启方式。

电动门：

开门时顺时针拉动导链，最高开到电动设定的行程位置，否则将损坏动电机限位器，当恢复通电后逆时针拉动导链180度，恢复电机离合锁定状态。

轨道组件/配件型号

根据门洞周围可用的墙的空间大小可选用不同型号的配件。

- 标准提升轨道及配件

- 高提升轨道及配件

- 低净空提升轨道及配件

- 斜棚提升轨道及配件

- 垂直提升轨道及配件

门板/配件

注  意！

加强件

加强件：

较宽的门、或包含小门及多个小窗的门要在门板内部设加强件，这样可以加强门体整体的强度，增强抗风载强度，或是预防门在完全开启时因门板重量所引起的门的变形。

加强件切勿用于悬挂、攀登，切勿站立在加强件上。切勿将加强件用作置物架或开门的把手。

密封件：

为节省热能及环境保护的原因，墙、门板和门板之间的缝隙应密封完好，滑升门的顶部、侧面及底部都有柔性密封件。

注  意！

非经我公司同意不得对门或辅助设备作任何改动，如果改动后不能使用，我公司不负责维修。

维  护

为了便于门的维修，务必说明门的型号及控制器的型号。

为了不造成人为损坏，如若出现复杂的维修工作，请通知我公司专业维修人员来维修。

需维修的部分：

- 平衡系统

- 钢丝绳及其附件：

- 折页、轨道及小门

- 门体

门板和金属构件由用户自己进行的维护

每月：

- 检查门的钢丝绳，检查是否有生锈或松动部件，如有此情况，请与我公司专业人员联系。

- 检查门板和轨道上的螺栓连接。旋紧松动的螺钉、螺母。

- 检查门底、门顶和门侧的密封件是否损坏。

隔月：

- 清洁轨道

- 用润滑油润滑滚轮轴承，检查滚轮和滚轮支架是否损坏。门关闭时滚轮应易于转动。

- 检查铰链是否损坏，同时润滑铰链。

工

注  意！

如门体开设小门，小门开启时切勿超过90度，以免损坏闭门器（没有安装闭门器的不在此例）；在开启门体前，要注意检查小门是否已处于完好关闭状态；

注  意！

严禁用硬物撞击门体，严禁擅自打开控制箱。如遇故障，请勿自行处理，须及时通知专业技术人员。